光学系统设计报告

学    院：   精密仪器与光电子工程学院

班    级：          电科一班

年    级：            2021

姓    名：          朱胤霖

观察月球环形山望远镜设计

一、设计背景

月球表面布满大大小小圆形凹坑，称为“月坑”，大多数月坑的周围环绕着高出月面的环形山。环形山的高度一般在7～8公里之间。环形山大小不一，直径相差悬殊，小的环形山直径不足10公里，大的环形山直径超过100公里。

地球与月球的平均距离是384403.9千米,月球与地球近地点的距离是36.3万千米,与地球远地点的距离是40.6万千米。

二、设计步骤：

1、确定分辨率φ

确定该望远镜能够分辨的最小距离为8公里，因此分辨率为

φ=bL=8km384403.9km=2.081144×10−5rad

2、确定入瞳直径D

根据瑞利判据，φ=140''D，得入瞳直径为

D=140''φ=140''2.081144×10−5rad=32.613753mm

因此根据工程实际的设计要求，入瞳直径选为D=35mm。

3、确定放大率Γ

最小视觉放大率为Γ=D2.3≈15，然而眼睛处于分辨极限条件下（60''）观察物像时会使眼睛感到疲劳，故在设计望远镜时，一般视觉放大率比有效放大率大2—3倍，所以工作放大率为

Γ=D=35×

4、确定视场角2ω

保证最大视场能观察到整个月球，假定 y=2000km，因此物方视场角为

2ω=2arctanyL=2arctan2000km384403.9km=0.596199º

因此根据工程实际的设计要求，视场角选为2ω=0.60º。

5、确定出瞳距离

P'=10mm

6、确定出瞳直径

根据人的瞳孔大小在阳光下的直径大约在2-3mm左右，出瞳直径设置为D'=2mm。

因此，重新修改入瞳直径，根据Γ=DD' 得入瞳直径为

D=ΓD'=70mm

7、目镜选择

根据1lz'−1lz=1fe'lz=−fo'+fe'lz'=10mmΓ=fo'fe'解得fe'=9.722222mm、fo'=340.277778mm

根据Γ=tanω'tanω，解得ω'=10.3384862º，2ω'=20.769724º

所以目镜的参数为

D'=2mm、P'=10mm、2ω'=20.77º、fe'=9.72mm

8、物镜选择

物镜的参数为

D=70mm、2ω=0.60º、Γ=35×、fo'=340.28mm

三、参数设置：

目镜 D'=2mmP'=10mm2ω'=20.77ºfe'=9.72mm       物镜 D=70mm2ω=0.60ºΓ=35×fo'=340.28mm

四、选型：

根据上述设计参数，在光学设计手册中查询与设计参数相近的典型物镜镜头，最终选定物镜初始镜头为摄远物镜。

选定目镜初始镜头为对称式目镜。

五、CODEV设计优化过程

（一）物镜设计

1、首先，根据选型，将参数输入CODEV中，为了减少镜片数，且通过观察分析， 决定删除后两片镜片。

2、系统数据设置

（1）根据设计结果，将光瞳规格设置为“入瞳直径”，并将入瞳直径设置为70mm。

（2）调整波长范围为可见光波段，选择使用光谱为d，F，C。

（3）根据设计结果，将视场角设置为全视场角为0.3°，0.707视场角为0.21°。

- 将所有镜头数据调整为“可变”状态，否则自动化设计时，会报错。

4、自动化设计

（1）一般约束

由于目前的玻璃范围比较小，通过在nd-vd中绘制四边形，选取低色散玻璃HFK61，将其填入图一，并将图四调整为HZF52，扩大玻璃选取范围，能够更好的进行优化

同时对中心厚度、边缘厚度等进行一定的约束。

（2）特定约束

主要对像高（即望远镜在分划板上的高度）进行限制，根据计算得

y'=fo'tanω=340.28∗tan0.3°=1.78mm

同时，在设计过程中通过观察，发现第3面的边缘厚度较小，因此对其进行特定约束。在优化过程中，进行一定的约束。

最终设计的望远镜物镜如下：

（二）目镜设计

注：此时的目镜设计，为倒置设计，即光线倒置。

- 首先，根据选型，将参数输入CODEV中，将所有数据调整为“可变”，否则之后自动化设计会报错。

2、系统数据设置

（1）根据设计结果，将光瞳规格设置为“入瞳直径”，并将入瞳直径设置为2mm。（此时的入瞳直径即为整个望远镜的出瞳直径）

（2）调整波长范围为可见光波段，选择使用光谱为d，F，C。

（3）根据设计结果，将视场角设置为全视场角为11°，0.707视场角为7.7°。

3、自动化设计

（1）一般约束

与物镜相同，由于目前的玻璃范围比较小，通过在nd-vd中绘制四边形，选取低色散玻璃HFK61，将其填入图一，并将图四调整为HZF52。

同时对中心厚度、边缘厚度等进行相应的约束。

（2）特定约束

首先，对像面尺寸（即望远镜在分划板上的高度）进行限制，同物镜设计。此时的入瞳距离也要进行限制，此时设计的入瞳距离相当于整个望远镜的出瞳，是要与人眼进行衔接，也需要满足光瞳衔接原则。出瞳距离要求满足瞳孔衔接原则，物镜的出瞳要与目镜的入瞳重合（即为倒置后的出瞳），因此要对出瞳距离进行限制。

4、此时，物镜的出瞳大小略小于此时设计的目镜的出瞳大小，满足设计要求。

最终设计的望远镜目镜如下:

（三）物镜和目镜组合匹配

1、在物镜镜头数据下插入12行，将目镜数据复制粘贴到物镜数据的下方，

2、由于目镜设置时，光路是逆向的，因此要将目镜的镜头数据翻转。翻转时，玻璃要多选两行，保证翻转后数据的正确性。

3、将物镜的像距310.4514mm，物镜和目镜要匹配，因此此时光阑面的厚度要加上目镜的像距（4.1075mm），因此此时物镜的光阑面的厚度需调整为310.4514mm+4.1075mm=314.5589mm。

4、将除了物镜第一面外的其他面均更改为圆形孔径。

5、调整系统数据无焦，选择无焦，无限远校正，来模拟人眼，将理想焦距设为20。

6、将像面前一面的厚度调整为20。

7、删除多余的平面后，得到最终设计好的望远镜。

最终设计的望远镜如下:

六、设计总结

1、最终设计的望远镜由物镜和目镜组成。物镜包括3块镜片，目镜包括两个双胶合镜片。单独来看， 物镜和目镜的性质还可以，但是组合起来后还是存在一定的问题。

2、该望远镜基本达到设计要求，可以在一些实际场景中使用。但是该镜头在很多地方还是可以进行优化和改进，进一步提高分辨率，提升像质。

七、心得与感悟

通过学习利用CODEV设计优化望远镜，我对光学设计和优化有了更深入的理解和实践经验。以下是我在这个过程中学习和了解到的一些东西：

系统理解和需求分析：在开始设计和优化望远镜之前，我意识到了对系统的全面理解和需求分析的重要性。我学会了仔细研究望远镜的功能和性能要求，并将这些要求转化为设计和优化的目标。

参数选择和优化方法：CODEV提供了丰富的参数选择和优化工具，我学会了如何合理选择和设置参数，并采用合适的优化方法来实现设计目标。

光学元件设计和优化：CODEV的强大功能使得我能够进行光学元件的设计和优化。我学会了使用不同类型的光学元件来实现望远镜的功能，并通过优化参数来改善光学性能和图像质量。

系统评估和性能分析：在设计和优化过程中，我学会了如何对系统进行全面评估和性能分析。CODEV提供了丰富的分析工具，如MTF曲线、像差分析、瞳孔大小等，这些工具帮助我深入了解系统的性能，并找到进一步改进的方向。

通过学习利用CODEV设计优化望远镜，我不仅掌握了光学设计和优化的基本原理和方法，而且也提高了问题解决和创新思维的能力。我相信这些经验和技能将对我的未来的职业发展产生积极的影响。

非常感谢老师在这学期的指导，您的教导不仅帮助我扩展了知识领域，还让我将许多光学知识应用到实践中，深化了我对已有知识的理解。同时，通过在设计中的实践，我也锻炼了工程思维。今后，我将牢记所学，继续努力学习。